半身模型心肺复苏参数技术参数

1. 该 CPR模型模拟为正常成人半身模型。

2. 模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015

心肺复苏操作指南。

3. 胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选

择打开或关闭。

4. 可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气

正确时模型胸部可以看到起伏。

5. 气道具有单向阀，使用过程更卫生。

6. 模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。

▲7. 带有蓝牙技术，可以无线连接到 iPad 平板电脑或智能手机,可对 CPR 操作进行评

估和反馈，。

8. 标配电子显示器可与模型有线连接，对个人 CPR表现进行反馈。电子显示器可

以做为 App 的补充，也可单独使用。

9. 模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。

10. 每 4 个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。

▲11. 导师 App 应用于 iOs 平板电脑上。

12. 导师 App 可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为 1-10 分钟，或

无限长。

13. 导师可对模型编号重新编辑。

▲14. 导师 App 可以同时连接 1到 42台模型

▲15. 学员 App 可用于 iOs 系统平板或手机上。

16. 学员 App 可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为 1-10 分钟，或

无限长。

▲17. 学员 App 只能连接 1台模型。

18. App 要求：软件要求：iOs 9.0及以上版本平板电脑或智能手机，硬件要求：

iPhone 4s 及以上，iPad 3 及以上，iPad Mini 及以上， iPod Touch 5 代及以上。

19. CPR表现操作结果可以保存和事后回看。

20. 可搭配 VGA 和 HDMI两款苹果设备转接头，使用平板电脑，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。

▲21. 当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按

压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后 CPR 表现、

通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。

22. 当连接电子显示器时，提供 3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式

（隐藏反馈）。

23. 实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计

数。

24.总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。