珠海市中西医结合医院《莲塘公寓增加监控及配套设施设备》      采购项目用户需求书

- 项目名称

珠海市中西医结合医院《莲塘公寓增加监控及配套设施设备》采购项目

- 需求清单及技术要求

| 序号 | 设备/服务名称 | 数量 | 单位 | 技术规格/服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 32 | 个 | 120dB宽动态，50m红外，智能分析功能全，H.265全高清涵盖最高分辨率（1920x1080）、编码标准（H.265）和输出能力（Full HD 1080p）。 | 莲塘公寓宿舍楼共8层监控全覆盖。具体安装位置及数量以科室最终使用要求为准。 |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 3 | 台 | 高功率,全千兆370W POE交换机。 | 安装于监控专用接入机柜；2F、5F、7F。 |
| 3 | 监视器 | 1 | 台 | 55寸 | 配支架、线材。 |
| 4 | 录像主机 | 1 | 台 | 录像主机,64路高清数字录像主机。 | 安装于莲塘公寓宿舍楼指定位置。 |
| 5 | 存储硬盘 | 8 | 块 | 安防存储设备监控盘,8TB,7200转，256MB缓存。 | 适配安防存储设备，提供原厂质保，原装正品，质保三年。 |
| 6 | 有源播放音响 | 1 | 套 | 3.5音频输出音响，USB供电,高保真高音质。 | 包含线材及布线。 |
| 7 | 视频线 | 915 | 米 | 视频线6类线缆；配置拾音器布线。 | 需按物业现行执行标准进行布线。 |
| 8 | 施工辅料 | 1 | 项 | 五金材料；综合布线材料配件,弱电机柜等。 | 上门服务、质保三年。 |
| 9 | PVC管材/脚踏槽 | 280 | 米 | 25MM线管隐蔽施工。 | 上门服务、质保三年。 |
| 10 | 安装调试施工费 | 1 | 项 | 布线人工,设备安装调试。施工区域内天花,墙面恢复。 | 监控系统与消防联动。楼顶紧急避险门禁系统设一键紧急开关功能且与消防系统实现联动。项目技术满足GB/T 28181标准。 |

- 服务要求

1. 交付周期：合同签订后5自然日内完成设备供货及施工调试。

2. 质保期：设备质保≥3年，人工服务质保1年（自验收合格日起）。

3. 验收标准：确保图像清晰、存储完整、系统稳定。

4. 具体安装数量及位置，以科室实际情况为准。

5. 安装地点：莲塘公寓宿舍楼

- 报价要求

1. 分项报价：按设备、材料、人工分别列明单价及总价，需含税。

2. 预算范围：总报价不超过人民币41600元。