3号楼东面外墙维修施工需求

- 3号楼东面外墙空鼓检测报告（报告编号：25J00102-SAAEA-2500018）检查结论，共检出外墙243处存在空鼓开裂，现需维修有以下要求：

一、施工单位需具备：建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质、建筑幕墙工程专业二级或以上资质。

二、施工安全：

1、施工人员需具备高空作业资质，携带主绳和副绳两条施工绳，保障人员施工安全。

2、电动吊篮设备、施工靠外墙侧需在人行、车行道搭建防护架，防止脱落外墙外力伤害。

3、配施工安全员，为本项目高空作业施工人员购买不少于100万元的个人保险。

- 三、施工要求：

- （一）、如砂浆空鼓处因局部钢筋腐蚀、生锈、膨胀，导致砂浆爆裂

- 先铲除破损及脏污的砂浆，再进行腐蚀钢筋除锈；

- 除锈完毕后，涂刷防锈漆；

- 待防锈漆干燥后，使用高标水泥砂浆修复2遍，至墙面平整；

- 批外墙腻子2遍，再涂刷外墙涂料2遍；

- （二）、如砂浆空鼓因混凝土结构太厚，导致空鼓

- 先铲除空鼓的砂浆；

- 铲除空鼓的砂浆后，涂刷墙固剂；

- 使用钢丝网片固定，使用高标水泥砂浆批2遍；

- 批外墙腻子2遍，再涂刷外墙涂料2遍

- （三）、施工要留存修补的前后对比照片，注明点位。