珠海市中西医结合医院零信任安全接入及全网行为管理采购项目用户需求

一、项目概述

1、项目名称：珠海市中西医结合医院零信任安全接入及全网行为管理采购项目

2、项目内容

| 序号 | 项目类型 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全设备 | 零信任综合网关 | 1台 |
| 2 |  | 全网行为管理系统 | 2台 |

3、项目预算：44.8万

4、质保期限：验收后3年原厂质保

5、上线期限及验收：合同签订生效后三个月内完成上线，设备上线试运行3个月后组织验收

二、项目背景

随着医疗行业数字化转型加速，智慧医院、互联网医院建设已进入深化阶段，医院业务系统（如HIS、电子病历、影像归档等）逐步向互联网延伸，医护工作者多网跨区域协同办公、患者远程问诊等场景日益常态化。然而，业务暴露面的持续扩大也带来了严峻的安全挑战：一方面，远程接入终端类型复杂、用户身份难验、数据传输链路长等问题，易引发数据泄露、内网横向渗透等风险；另一方面，传统边界防护模式已难以应对动态变化的网络环境，亟需构建更精准、更主动的安全防护体系。

综上，本项目拟规划建设具备高性能、强兼容、低时延特性的零信任综合网关，结合严格的身份认证、终端安全检测及用户行为审计机制，实现业务暴露面收缩与全链路安全防护，既满足当前智慧医院远程访问的安全需求，又为未来国产化替代及合规发展奠定基础。

三、详细需求内容

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零信任 综合网关 | 性能：SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：≧600，最大理论建议并发用户数：≧1200，最大理论https并发连接数（个）：≧60000，理论https新建连接数（个/秒）：≧240；IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）：≧170，理论并发隧道数（Tunnel）：≧600。 硬件：规格：1U，内存大小：≧16G，硬盘容量：≧128G SSD，电源：冗余电源，接口：≧8个千兆电口+2个千兆光口SFP（含光纤模块）+2个万兆光口SFP+（含光纤模块）。 软件：含1套零信任访问控制系统软件，500套零信任接入授权软件。 核心功能： 1、为了满足未来国产化的趋势，需保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，需提供国产操作系统与零信任厂商的兼容性证明，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟；统信V20×龙芯（3A3000、3A4000）、统信V20×龙芯（3A5000）、统信V20×飞腾、统信V20×鲲鹏、统信V20×海光、统信V20×兆芯、中科方德×飞腾、中科方德×海光、中科方德×兆芯、中科方德×龙芯3A5000等。 2、为降低业务访问时延，提升访问体验，应支持将短隧道资源新建连接耗时优化至 0RTT，实现同等网络环境下访问速度达到直连访问。 服务：3年硬件保修服务，3年软件升级服务。 | 1台 |
| 2 | 全网行为管理系统 | 性能：网络层吞吐量（大包）：≧10Gb，应用层吞吐量：≧1.5Gb，带宽性能：≧1Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：≧200M，支持用户数：≧1500，准入终端数：≧1500，准入终端数的扩容上限：≧1500，包转发率：≧132Kpps，每秒新建连接数：≧14000，最大并发连接数：≧600000。 硬件：规格：1U，内存大小：≧8G，硬盘容量：≧128GB MSATA+480G SSD，电源：单电源，接口：≧6个千兆电口+2个千兆光口SFP（含光纤模块）。 软件：含1套全网行为管理系统软件；1500套终端接入安全软件。 核心功能：支持与院内现有安全运营平台及防火墙实现联动，能够向安全运营平台同步身份信息，转发认证信息到下一代防火墙实现单点登录。 服务：3年硬件保修服务，3年软件升级服务。 | 2台 |