珠海市中西医结合医院《神经内科智慧移动护理车》采购项目

用户需求

一、采购概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院《神经内科智慧移动护理车》采购项目

2、项目内容：智慧移动护理车4台

3、项目预算：92000元

4、交货期限：自项目合同签订生效之日起10个工作日内

二、项目要求

1、安装调试：货物的安装调试工作由供货商负责，安装到我单位指定位置，并根据我院需求对其进行设置调试。

2、为保证产品质量和售后服务质量，供货商所有供货商品必须是未经拆封的原厂包装正品，并严格按照原厂商规定的保修条款提供保修服务。

三、技术参数要求

- 整车一体化设计，主机、电池等均集成保护在台面内部，不外挂，不外露。

- 整车采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉、电池等均可模块化安装替换，便于后期升级。

- 整车采用航空铝合金抗菌材料和ABS工程塑料抗菌材质；通过抗菌测试，抗菌率≥99.9%，符合GB/T21510-2008标准和GB/T31402-2015标准，需抗菌耐腐蚀、持久耐用；（提供带CMA及CNAS标识的车体铝合金抗菌检测报告和ABS工程塑料抗菌报告，委托单位为整车厂商）显示器支架后移或侧移，不得位于台面，不占用台面面积，保证台面实际使用面积最大化，台面使用部分为完整方形，操作台面（不含把手）尺寸≤450mm*500mm。（提供台面完整方形的整机实物照片和局部细节照片）

4、车体前后均带有圆弧形闭环式ABS把手，抗菌抗压、耐腐蚀，方便各角度推动。（提供双把手真机实物演示照片）

5、前把手与台面为ABS压铸无缝一体成型，无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为闭环式设计。（提供台面前把手一体化闭环式设计真机实物照片）

6、前把手向下弯曲，符合人体工程学设计，抽出键盘托时，前把手位于键盘托下方，不影响操作视线。（提供前把手向下弯曲且位于键盘托下方的整机实物照片和局部细节照片）

7、显示器支架支持≥15cm升降；支持横竖屏转换，便于床旁阅片；支持左右各≥90°旋转。（提供显示器支架≥15cm升降的真机实测照片）

8、键盘托完全隐藏嵌入台面内部，使用时可从台面内拉出，拉出后位于把手上方，不影响操作视线。（提供键盘托完全嵌入隐藏台面及拉出真机实物照片）

9、台面上配置电池电量LED显示灯，可实时显示电池状态及电量。（提供电池LED显示灯位于台面上真机实物照片）

10、采用高强度铝合金台面支撑双立柱，立柱结构靠近前把手，便于安装柜体和配件，保障车体重心稳定平衡，不易发生后倾或侧翻。（提供双立柱结构位于整车实物照片）

11、配置≥4层抽屉，抽屉规格≥2种，小抽屉≤440mm *310 mm *100mm，大抽屉≤440mm *310mm*200mm，安装于双立柱上，确保车体的平衡性。

12、抽屉内框架采用铝合金支撑，外表面采用抗菌ABS材质覆盖，车体轻便；抽屉采用全铝合金圆弧形闭环结构拉手，方便抽拉抽屉，易清洁维护；（提供抽屉及抽屉拉手的真机实物照片）台面与柜体分离，非一体化结构，预留足够的空间，便于主机散热及灵活变更柜体。

13、高强度铝合金材料经高压一体成型，无缝无组装设计，承重耐压性能强，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用。

14、4个医用静音双面轮，其中2个带刹车锁定功能。

15、可选配多种类型配件，满足临床使用需要。

16、PVC台面垫*1，有线键鼠套装*1，鼠标盒*1，小置物盒*1，6.5L垃圾桶*2，多功能置物盒*1，中置物盒*1。

17、显示器尺寸≥21.5”，最佳分辨率≥1920x1080，内置音箱。

18、系统配置：CPU：酷睿I5及以上、双核、主频≥2.4GHz，内存：≥8G，固态硬盘：容量≥256G，操作系统：支持windows7专业版操作系统及以上，网卡：Intel系列、支持2.4G/5G Hz Wi-Fi网络、支持802.11 b/g/n/ac及以上标准。

19、接口：USB：7个，RJ45：1个，RS232：2个，VGA：1个，麦克风接口：1个。

20、配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定。

21、台面预留双电池槽位，分别位于台面前方和台面后方，支持无工具快速安装或更换插拔式电池，便于升级增加辅电池。

22、配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全。

23、高性能锂材质电池，安全稳定，有效循环寿命≥2000次，续航时间≥8小时。配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费。

24、整车通过3C认证。

25、车体表面采用粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，符合GB/T21866-2008标准。（提供带CMA及CNAS标识的粉体涂料抗菌检测报告，委托单位为整车厂商）

四、售后服务要求

1、原厂整机保修至少壹年；

2、需提供设备第二日修复服务，如未修复，须延长与超期天数相等的月度保修；

3、需提供全天后售后热线支持服务，提供7*24小时原厂工程师线上（电话或其他线上通路，如微信等）应答服务。