珠海市中西医结合医院《2026医院公共区域WIFI服务》采购项目

采购需求

一、采购概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院《2026医院公共区域WIFI服务》采购项目

2、项目内容：珠海市中西医结合医院公共区域WiFi服务全覆盖

3、服务期限：一年

4、最高限价：9.3万元/年

二、项目要求

1 、支持实名认证准入，可通过手机号完成身份核验，未通过核验的用户无法接入WiFi网络；同时需留存接入日志，满足安全审计与追溯需求。

2 、提供系统管理平台，采购人可进行后台数据监控、日志查询、准入管理等。

3 、AP及其相关配套设施设备由服务商提供，安装调试工作由服务商负责完成。

4 、在服务期间内，服务商负责所有与本项目相关的网络及设施设备的维修保养。

5 、WiFi信号覆盖珠海市中西医结合医院全院的公共区域，AP点位不少于380个；报价需包含AP及其相关配套设施设备的使用费用和互联网专线的线路接入费用。

三、技术参数

1、AP:
2个千兆以太网口（GE0支持PoE供电，GE1支持PoE out反向供电），支持链路聚合。

无线标准‌：支持802.11ac Wave2，兼容802.11a/b/g/n协议

‌双频并发‌：2.4GHz和5GHz双射频同时工作，双频最大发射功率均为23dBm

‌最高速率‌：整机速率不小于‌1.267Gbps‌（2.4G频段400Mbps + 5G频段867Mbps）

‌MIMO技术‌：支持2×2 MIMO，MU-MIMO，提升多用户并发性能

‌工作模式‌：支持FIT（瘦AP）、FAT（胖AP）及云管理模式

‌安装方式‌：吸顶式安装

‌防护等级‌：IP41，具备一定防尘防滴能力
2、互联网专线：

带宽上行100M，下行1000M

‌网络时延：≤10ms

‌抖动：≤10ms

‌丢包率：≤0.5‰

‌网络可用性：不低于99.9%

四、售后服务要求

1 、需提供设备第二日修复服务，出现问题需安排专人到现场进行维护，如未修复，应增加与超期天数相等的服务天数，产生的费用均由服务商承担。

2 、需提供7*8小时售后热线支持服务。